MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLAR İÇİN KAROT NUMUNESİ TALEP FORMU

Başvuru Tarihi: ....../....../............

Yapı Bilgileri:

Okul İsmi	:

Açık Adresi	:

Yapı Adeti	:

Talep Edilen Numune Bilgileri:		 Karot Numunesi (Toplam)	:		 Donatı tespiti (Toplam)	:

Her bir bina için aşağıdaki tablo doldurulacaktır.

| Bina İsmi (Ör. Derslik,Laboratuvar,Atölye vs.) | Kat Adeti | Kat Alanı (m2) | Beton Proje Değeri (varsa) | Yaşı (yıl) (biliniyorsa) | Karot Numune Adeti* | Donatı Tespiti Adeti* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Kat alanı 600m2’ye kadar olan binalar için her kattan 3 ad. karot numunesi ve 6 ad. donatı tespiti talep edilmelidir. Kat alanı 600 m2’den büyük binalarda her 200 m2 için 1 adet karot numunesi ve 2 adet donatı tespiti olacak şekilde  hesaplanmalıdır. Kat alanı 200 m2’den küçük binalarda her kattan 2 karot numunesi ve 2 donatı tespiti talebinde bulunulmalıdır.

Karot Alımında Uyulması Gereken Hususlar:

- Yapılacak ölçüm/numune alma işlemleri esnasında başvuruda bulunan yetkili inşaat mühendisi, ölçüm/numune alma yapılacak olan elemanları önceden belirlemeli ve numune alma/ölçüm yapılacağı tarihte laboratuvardan gelecek personellere refakat ederek yerinde göstermelidir.

- Karot numunesi alımı ve tahribatlı donatı tespiti esnasında elektrik ve su ihtiyacı okul tarafından sağlanacaktır, eğer sağlanamayacak durum söz konusu ise, laboratuvara bu husus önceden bildirilmelidir.

- Numune alımı/ölçüm yapılacak eleman, sıva dışında başka bir malzeme ile kaplı olması durumunda bu bölgedeki malzemenin kaldırılması veya çıkarılması okula aittir. (Metal Cephe Kaplaması, Taş Kaplama,Fayans Kaplama, Seramik Kaplama Vs..)

- Numune alımına/ölçüme engel teşkil eden herhangi bir sebep önceden bildirilmelidir / belirtilmelidir. Belirtilmediği durumda, o güne ait yol ve çalışma masafı tarafınızdan karşılanacaktır.

- Numune alımı/ölçümlerin laboratuvar personelin ulaşamayacağı yükseklikten (1.5 metre) fazla bir noktadan talep edilmesi durumunda, numune alımı/ölçüm yapılacak noktaya güvenli erişimi tarafınızca sağlanacaktır. Bu amaç için güvenlikli iş iskelesi ve koruyucu ekipmanların saha çalışmasından önce hazırlanması gerekmektedir.

- Dış cephede yapılacak numune alma/ölçüm esnasında hava şartlarından dolayı işin aksaması söz konusu olabilir.

- Numune alma/ölçümler esnasında oluşacak tüm hasarların ve kirliliğin ortadan kaldırılması laboratuvarın sorumluluğunda değildir.

Başvuru bilgileri:

Yetkili İnşaat Mühendisi

| Adı-Soyadı : Telefon : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres : |  |  |  |
| İmza/Mühür : |  |  |  |